# Technická špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy

## Časť č. 1 predmetu zákazky -logický celok: vertikálne CNC vŕtacie centrum

| Názov a typové označenie: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodné meno výrobcu: |  |  |  |
| Por. č. | Špecifikácia a opis požadovaných funkčných a technických vlastností a parametrov | Požadovaná hodnota vlastností a parametrov | Technické špecifikácie (parametre) ponúkaného zariadenia: |
| 1. | Základný stroj |  |  |
| 1.1 | Materiál ukladaný vertikálne bez naklopenia | áno |  |
| 1.2 | Počet ks vŕtacích hláv minimálne | 2 |  |
| 1.3 | Počet ks vŕtacích vretien do hrany na každej hlave minimálne | 6 |  |
| 1.4 | Počet ks vŕtacích vretien do plochy na každej hlave minimálne | 10 |  |
| 1.5 | Rozsah otáčok vŕtania v ot/min minimálne | 1500 - 7400 |  |
| 1.6 | Vŕtací agregát ovládaný frekvenčným meničom | áno |  |
| 1.7 | Výkon frézovacieho vretena v kW v rozsahu | 9-11 |  |
| 1.8 | HSK upínací systém pre frézovacie vreteno | áno |  |
| 1.9 | Menič nástrojov s počtom miest min. | 4 |  |
| 1.10 | Drážkovací agregát otočný 90° | áno |  |
| 1.11 | Max. opracovateľná dĺžka materiálu v mm minimálne | 3000 |  |
| 1.12 | Max. opracovateľná dĺžka materiálu na jedno uchytenie klieštín v mm minimálne | 1800 |  |
| 1.13 | Max. opracovateľná šírka materiálu v mm minimálne | 1200 |  |
| 1.14 | Max. hrúbka dielca v mm minimálne | 80 |  |
| 1.15 | Uchytenie dielca mechanicky v dvoch miestach | áno |  |
| 1.16 | Separovaná manipulácia s odrezkom druhým mechanickým upínačom | áno |  |
| 1.17 | Automatické meranie rozmerov dielcov | áno |  |
| 1.18 | Automatická kompenzácia dĺžky dielca podľa skutočnosti | áno |  |
| 1.19 | Automatická kompenzácia hrúbky dielca podľa skutočnosti | áno |  |
| 1.20 | Systém uzamykanie vŕtacích vretien v pracovnej pozícií | áno |  |
| 1.21 | Systém výmeny vrtákov bez potreby náradia | áno |  |
| 1.22 | Spätný dopravník pre navracanie dielcov ku operátorovi | áno |  |
| 1.23 | Spätný dopravník so systémom vertikálneho posuvu dielcov | áno |  |
| 1.24 | Spätný dopravník po odobratí sa smer pohybu dielca láme o 90° | áno |  |
| 1.25 | Systém osádzania kolíkov do dvoch hrán dielca | áno |  |
| 1.26 | Systém osádzania kolíkov integrovaný do vŕtacej hlavy | áno |  |
| 1.27 | Systém osádzania kolíkov s vopred naneseným lepidlom | áno |  |
| 1.28 | Aktivácia lepidla nástrekom destilovanej vody | áno |  |
| 1.29 | Zásobník pre destilovanú vodu | áno |  |
| 1.30 | Separačný zásobník pre kolíky | áno |  |
| 1.31 | Váha stroja v kg min. | 2500 |  |
| 1.32 | Prítlačná pätka na vŕtacej hlave | áno |  |
| 1.33 | Mechanický systém manipulácie s obrobkom | áno |  |
| 1.34 | Zdvojený systém manipulácie s obrokom | áno |  |
| 1.35 | Ovládacia dotyková obrazovka s uhlopriečkou v palcoch min. | 20 |  |
| 1.36 | Príprava pre robotické vkladanie a odber dielcov | áno |  |
| 1.37 | IOT softwarový systém | áno |  |
| 1.38 | Ovládací software pre externý počítač | áno |  |
| Týmto potvrdzujem, že uvedené údaje o technických a funkčných charakteristikách ponúkaného zariadenia sú pravdivé. |  |  |  |
|  | Dodávateľ/Predávajúci: V ....................., dňa ...................... | Podpis1: |  |

(1) Dodávateľ, t.j. osoba/osoby oprávnené konať v mene dodávateľa, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo zástupca dodávateľa, oprávnený konať v mene dodávateľa; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu dodávateľa